Tutorial ATmega328 - #4:

ADC e PWM

Conoscenze richieste:		Programmazione in linguaggio C

Tempo richiesto:		1 ora circa

Linguaggio tecnicousato:	Semplice ed amichevole

Autore: Emanuele Aimone

Contents

INTRODUZIONE	3

GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL	3

L'hardware	3

I COLLEGAMENTI	4

IL FIRMWARE	4

Echo dei dati ricevuti via seriale	Errore. Il segnalibro non è definito.

Caricare il firmware	7

# INTRODUZIONE

In questo tutorial viene usato un potenziometro per cambiare il duty cycle del PWM. Il cambiamento del duty cycle provocherà un innalzamento o abbassamento di luminosità sul led.

# GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL

Per il tutorial abbiamo bisogno di una semplice demoboard, il programmatore USBasp, un potenziometro o trimmer, il compilatore WinAVR, e il caricatore di firmawareExtremeBurner v1.4.3.

## L'hardware

Ddemoboard ATmega8      +                     USBAsp                       +  AdattatoreUSBAsp  +           Jumpers

+++

+           Potenziometro

+

# I COLLEGAMENTI

Bisogna collegare il potenziometro sulla porta PC0 (PIN23) dove vi è il convertitore analogico digitale ADC0

Un led della demoboard lo potete collegare sul pin PB1 (pin 13) della demoboard.

# IL FIRMWARE

Il firmware cambierà l'intensità luminosa del led collegato sul pin PB1 (pin13) della demoboard ogni volta che il potenziometro viene girato.

Vediamo subito l'esempio di programma che dobbiamo scrivere:

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //Funzioni: void PWM_init(void); //inizializza i registri per il PWM void ADC_init(void); //inizializza i registri per l'ADC unsigned int adc_read(unsigned char ch); //legge il valore dell'ADC //il nostro codice principale, da dove il microcontrollore parte: int main(void){ //configura PB1 (PIN15) come Output //e tutti gli altri vengono configurati come Input di default DDRB = 0x02; cli(); //Disabilita gli interrupts globali PWM_init(); //inizializza i registri per il PWM ADC_init(); //inizializza i registri per l'ADC sei(); //Abilita gli interrupts globali //Ciclo infinito: while(1) { //legge dal canale 0 (PC0 sul pin 23) //e assegna il valore dell'ADC al registro //OCR1A per variare il duty cycle del PWM //generato sul pin 15 (PB1) OCR1A = adc_read(0); } } //inizializza i registri per il PWM void PWM_init(void){ // imposta il PWM per il 50% duty cycle a 10bit OCR1A = 0x01FF; //imposta la modalità non invertente TCCR1A ¦= (1 << COM1A1); //imposta modalità di correzione fase a 10bit TCCR1A ¦= (1 << WGM11) ¦ (1 << WGM10); //imposta il prescaler a 8 e avvia il PWM TCCR1B ¦= (1 << CS11); } //inizializza i registri per l'ADC void ADC_init(void){ // AREF = AVcc : il riferimento dell'ADC è uguale //a quello dell'alimentazione del microcontrollore ADMUX = (1<<REFS0); // ADC Abilitato e il prescaler è di 128 // 16000000/128 = 125000 ADCSRA = (1<<ADEN)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1)¦(1<<ADPS0); } unsigned int adc_read(unsigned char ch){ // ch seleziona il canale dell'ADC 0~7 // ANDing with ’7' will always keep the value // of ‘ch’ between 0 and 7 ch &= 0b00000111; // fa la AND // prima di fare l'or porta a 0 i primi 3 bit di ADMUX ADMUX = (ADMUX & 0xF8)¦ch; // avvia la conversione dell'ADC // impostando a ’1' il bit ADSC ADCSRA ¦= (1<<ADSC); // aspetta che la conversione finisca // ADSC diventa ’0' quando la conversione // finisce. while(ADCSRA & (1<<ADSC)); return (ADC); }

## Caricare il firmware

Apriamo Extreme Burner v1.4.3 e clicchiamo sul tasto Open per andare a caricare il file main.hex:

Ora è molto importante impostare i Fuse, andiamo sul tab chiamato "Fuse Bits/Settings" e impostiamo i Fuse esattamente come l'immagine che segue:

Quindi:

Low Fuse = 0xDF

High Fuse = 0xD9

Lock Fuse = 0xFF

Calibration = 0xB9B9B9B9

Mettete anche la spunta su write su di almeno il "Low Fuse"!

Per capire come impostare il clock possiamo vedere il datasheet dell'ATmega8 a pagina 26 oppure ci affidiamo al fuse calculator:

http://www.engbedded.com/fusecalc/

Ricordate di non cambiare i fuse se non capite cosa state facendo, potreste non poter più riprogrammare il vostro ATmega328.

Ora possiamo finalmente caricare il programma, assicuriamoci dei collegamenti come da foto:

Clicchiamo su Write All, se il caricamento è andato a buon fine allora avremo un schermata tipo questa: