Tutorial ATmega8 - #2:

Timer0 con interrupt da 1mS

Conoscenze richieste: 		Programmazione in linguaggio C, Tuorial ATmega8 - #1

Tempo richiesto:		1 - 2  ore circa

Linguaggio tecnico usato: 	Semplice ed amichevole

Autore: Emanuele Aimone

Contents

INTRODUZIONE	3

GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL	3

L'hardware	3

IL FIRMWARE	4

Lampeggio di un Led con il Timer0	4

Caricare il firmware	8

# INTRODUZIONE

In questo tutorial vedremo come configurare il Timer0 dell'ATmega8 con interrupt con cadenza di 1mS.

# GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL

Per il tutorial abbiamo bisogno di una semplice demoboard, il programmatore USBasp, il compilatore WinAVR 20030913, e il caricatore di firmaware (Firmware Uploader) Extreme Burner v1.4.3.

## L'hardware

Ddemoboard ATmega8      +                     USBAsp                     +  Adattatore USBAsp  +           Jumpers

+++

# IL FIRMWARE

Per verificare il corretto funzionamento del Timer0 il firmware farà lampeggiare un Led che deve essere collegato sul pin 23 (PC0).

## Lampeggio di un Led con il Timer0

Vediamo subito l'esempio di programma che dobbiamo scrivere:

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define DELAY_LED 500 //mS //Variabili globali: unsigned char decontLed; //usato per cambiare lo stato al Led //dopo il tempo definito con DELAY_LED //Funzioni: void timer0_init(void); //inizializza i registri del Timer0 //Funzione eseguita quando si scatena l'interrupt del Timer0. //L'interrupt viene generato quando TCNT0 va in overflows. ISR(TIMER0_OVF_vect){ // timer0 overflow interrupt TCNT0 += 6; //precarica il registro TCNT0 in modo di avere un //interrupt generato in 1mS if(decontLed>0){ decontLed--; //fino a quando non è a 0 (passati 500mS) //decrementa la variabile }else{ decontLed = DELAY_LED; //la variabile viene ricaricata per //fornire un altra attesa di 500mS //prima di cambiare di stato il Led if((PORTC & 0x01) == 0x00){ //controlla lo stato di PC0 PORTC ¦= 0x01; // Led ON }else{ PORTC &= 0xFE; // Led OFF } } } //il nostro codice principale, da dove il microcontrollore parte: int main(void){ //configura PC0 (PIN23) come Output //e tutti gli altri PCx vengono configurati come Input DDRC = 0x01; cli(); //Disabilita gli interrupts globali timer0_init(); //inizializza i registri del Timer0 sei(); //Abilita gli interrupts globali // Ciclo infinito while(1){ /* qui si può far girare altro codice che quindi di tanto in tanto viene messo in pausa per eseguire la funzione dell'interrupt del Timer0 */ } } //inizializza i registri del Timer0 void timer0_init(void){ //Vedere pagina 70 del datasheet per il diagramma a blocchi //del Timer0 //Registro TIMSK: Pagina 72 del datasheet //Il bit chiamato TOIE0 viene impostato a 1 per abilitare //l'interrupt del Timer0 TIMSK ¦= (1 << TOIE0); //Registro TCCR0: Pagina 71 del datasheet //imposta il clock con prescaler a 64 //Qui per essere sicuri che l'interrupt abbia cadenza 1mS //dobbiamo calcolare in base alla frequenza dell'oscillatore //la divisione che imponiamo con il prescaler TCCR0 ¦= (1 << CS01) ¦ (1 << CS00); //Registro TCNT0: Pagina 72 del datasheet //precarica il contatore usato dal Timer0 TCNT0 = 6; }

Rispetto al tutorial #1 il led viene fatto lampeggiare dentro l'interrupt.

Quando il microcontrollore si avvia inizializza i registri tra cui i registri contenuti nella funzione:

void timer0_init(void){ ........... }

Questa funzione imposta il Timer0 dell'ATmega8. Il Timer0 quando parte incomincia ad incrementare il registro chiamato "TCNT0", essendo TCNT0 un registro a 8bit può arrivare fino a 255, al successivo incremento portato dal Timer0 il nostro TCNT0 si porta a 0 e quindi riparte.

Il Timer0 quindi ogni tanto si sveglia e incrementa il registro TCNT0, ma con quale frequenza incrementa tale registro?

Tutto è determinato dall'impostazione dei registri e dall'oscillatore usato.

In questo caso l'oscillatore usato è esterno, con frequenza 16MHz (il quarzo montato sulla demoboard), questo viene selezionato con i fuses che in fase di caricamento del firmware  andremo a vedere come impostare.

Se prendiamo il datasheet dell'ATmega8, vediamo a pagina 71 e 72 un registro chiamato "TCCR0" questo registro dice al Timer0 con quale frequenza incrementare il contatore TCNT0.

Il registro TCCR0 dispone di 3 bit:

Questi 3 bit fanno da selettore, usando la tabella seguente possiamo quindi determinare la frequenza del Timer0:

Nel nostro caso abbiamo usato :

Quindi essendo:

clkio = 16MHz

Il Timer0 avrà frequenza:

Frequenza_Timer0 = 16MHz / 64 = 0,25MHz = 250KHz

Abbiamo parlato di avere un timer con una cadenza di 1mS. Quindi, il contatore TCNT0 quando passa da 255 a 0 (va in overflow), fa scatenare un interrupt. Quando questo interrupt si scatena, stoppa quello che stava facendo nella funzione main:

int main(void){ ........... while(1){ /* il codice scritto qui è quello che verrà messo in pausa*/ } }

E quindi esegue il codice scritto nella funzione ISR(TIMER0_OVF_vect):

ISR(TIMER0_OVF_vect){ ........... }

ATTENZIONE: Il codice scritto nella funzione ISR(TIMER0_OVF_vect) non deve essere molto espanso, altrimenti non finisce di eseguire il codice che già arriva un altro interrupt e riparte dall'inizio di ISR(TIMER0_OVF_vect) e quindi si rischia di non tornare più ad eseguire il codice nella funzione main.

Tornando alla cadenza del Timer di 1mS, se la funzione ISR(TIMER0_OVF_vect) viene esguita quando TCNT0 va in overflow allora se parte da 0 e arriva a 255 la nostra funzione ISR(TIMER0_OVF_vect) verrà eseguita ogni:

1 Frequenza_Timer0 256=1 250KHz 256=1,024 mS

Non è proprio 1mS, quindi se noi invece di lasciare il registro TCNT0 essere incrementato di 256 volte lo aiutiamo incrementandolo di 6 con l'istruzione:

TCNT0 += 6;

1 250KHz (256-6)=1 mS

Avremo quindi 1mS esatto!

Ora al solito compiliamo con la procedura vista nel Tutorial #1.

## Caricare il firmware

Apriamo Extreme Burner v1.4.3 e clicchiamo sul tasto Open per andare a caricare il file main.hex:

Ora è molto importante impostare i Fuse, andiamo sul tab chiamato "Fuse Bits/Settings" e impostiamo i Fuse esattamente come l'immagine che segue:

Quindi:

Low Fuse = 0xDF

High Fuse = 0xD9

Lock Fuse = 0xFF

Calibration = 0xB9B9B9B9

Mettete anche la spunta su write su di almeno il "Low Fuse"!

Rispetto al tutorial #1 il "Low Fuse" è cambiato, questa volta abbiamo impostato il clock esterno con quarzo a 16MHz.

Per capire come impostare il clock possiamo vedere il datasheet dell'ATmega8 a pagina 26 oppure ci affidiamo al fuse calculator:

http://www.engbedded.com/fusecalc/

Ricordate di non cambiare i fuse se non capite cosa state facendo, potreste non poter più riprogrammare il vostro ATmega8.

Ora possiamo finalmente caricare il programma, assicuriamoci dei collegamenti come da foto:

Clicchiamo su Write All, se il caricamento è andato a buon fine allora avremo un schermata tipo questa:

Se avete collegato con un jumper il PIN23 al led centrale lo vedremo immediatamente lampeggiare!

SE NON LAMPEGGIA, POSSIBILI VERIFICHE:

1) Sulla demoboard usata il quarzo da 16MHz deve essere collegato inserendo i jumper "JP1" e "JP2".

2) Non avete scritto i fuse, vi siete dimenticati di cliccare su "write" per il "Low Fuse" nel loader eXtreme Burner.

3) Non avete premuto il tasto di "RESET" sulla demoboard dopo aver inserito i jumper per collegare il quarzo.

4) Vi siete dimenticati il martello per solleccitare il vostro ATmega8 ..................... SCHERZO!! NON PRENDETELO A MARTELLATE!! Domani sono sicuro che sarete più rilassati e riuscirete a farlo funzionare! ;)