Tutorial ATmega8 - #3:

USART

Conoscenze richieste:		Programmazione in linguaggio C, Tuorial ATmega8 - #1,#2

Tempo richiesto:		1 - 2 ore circa

Linguaggio tecnico usato:	Semplice ed amichevole

Autore: Emanuele Aimone

Contents

INTRODUZIONE	3

GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL	3

L'hardware	3

I COLLEGAMENTI	4

IL FIRMWARE	5

Echo dei dati ricevuti via seriale	5

Caricare il firmware	13

# INTRODUZIONE

In questo tutorial viene configurata la USART per creare un echo dei dati ricevuti. Ogni dato ricevuto dall'ATmega8 sul pin RX viene ritrasmesso indietro attraverso il pin TX.

# GLI ELEMENTI USATI IN QUESTO TUTORIAL

Per il tutorial abbiamo bisogno di una semplice demoboard, il programmatore USBasp, un convertitore USB a Seriale TTL (preferibili se basato su chip FTDI), il compilatore WinAVR, e il caricatore di firmawareExtreme Burner v1.4.3.

## L'hardware

Ddemoboard ATmega8      +                     USBAsp+  AdattatoreUSBAsp  +           Jumpers

+++

Convertitore USB a Seriale TTL basato su chip FTDI +             Cavetto con connettore mini USB

++

# I COLLEGAMENTI

La porta seriale sull'ATmega8 la troviamo sulla porta PD0 (RX pin2) e PD1 (TX pin3), quindi bisogna collegare su questi pin il nostro convertitore USB a Seriale TTL.

I rispettivi pin TX e RX del convertitore e della demoboard devono essere in collegati in modo incrociato:

RX  (PD0 della debomoard)	<-->	TX  (Convertitore USB a Seriale TTL)

TX  (PD1 della debomoard)	<-->	RX  (Convertitore USB a Seriale TTL)

A questo punto colleghiamo anche le masse insieme in modo che abbiano la stessa massa di riferimento.

Il led lo potete collegare sul pin PC0 (pin 23) della demoboard.

# IL FIRMWARE

Il firmware farà lampeggiare brevemente il led collegato sul pin PC0 (pin23) della demoboard ogni volta che un dato viene ricevuto sulla porta seriale dell'ATmega8.

Tutti i dati ricevuti verranno ritrasmessi indietro.

## Echo dei dati ricevuti via seriale

Vediamo subito l'esempio di programma che dobbiamo scrivere:

#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 8000000UL // 8 MHz //Qui sotto basta cambiare USART_BAUDRATE con il baud rate voluto #define USART_BAUDRATE 38400 #define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) #define TIME_LED_OFF 50//mS //Variabili globali: volatile unsigned char ultimo_byte_ricevuto; volatile unsigned char cont_byte_ricevuti; volatile unsigned char decontLed; volatile unsigned int decontSend; //Funzioni: void USART_Init(void); //inizializza i registri per la USART void timer0_init(void); //inizializza i registri del Timer0 //Funzione eseguita quando si scatena l'interrupt della USART. ISR(USART_RXC_vect){ ultimo_byte_ricevuto = UDR; //il dato ricevuto è contenuto dentro //il registro UDR cont_byte_ricevuti++; //incremento il contatore PORTC &= 0xFE; // Led OFF decontLed = TIME_LED_OFF; //precarica la variabile in modo che il //led venga acceso dopo 50mS } //Funzione eseguita quando si scatena l'interrupt del Timer0. //L'interrupt viene generato quando TCNT0 va in overflows. ISR(TIMER0_OVF_vect){ // timer0 overflow interrupt TCNT0 += 6;//precarica il registro TCNT0 in modo di avere un //interrupt generato in 1mS if(decontLed>1){ decontLed--;//fino a quando non è a 1 (passati 50mS) //decrementa la variabile }else{ if(decontLed==1){ decontLed--;//adesso va a 0 e quindi non passerà di qui //fino a quando decontLed non verrà ricaricato PORTC ¦= 0x01; // Led ON } } } //il nostro codice principale, da dove il microcontrollore parte: int main(void){ //variabile vista solo localmente dalla funzione main() //usata per capire quando è stato ricevuto un'altro byte //via seriale Unsigned char ultimo_cont_byte_ricevuti; //configura PC0 (PIN23) come Output //e tutti gli altri PCx vengono configurati come Input DDRC = 0x01; //Imposta il pin TX della seriale come Output DDRD= 0x02; cli(); //Disabilita gli interrupts globali USART_Init(); //inizializza i registri per la USART timer0_init(); //inizializza i registri del Timer0 sei(); //Abilita gli interrupts globali //accendiamo il led che ci notificherà (spegnendosi per 50mS) //se passano dati via seriale PORTC ¦= 0x01; // Led ON //azzero il contatore di byte ricevuti cont_byte_ricevuti = 0; //inzializzo la variabile per capire poi se ricevo un byte ultimo_cont_byte_ricevuti = cont_byte_ricevuti; //invia un messaggio al PC USART_SendByte('C'); USART_SendByte('i'); USART_SendByte('a'); USART_SendByte('o'); USART_SendByte('!'); decontSend=0; // Ciclo infinito do{ //se il contatore locale e quello incrementato dalla funzione //interrupt della USART sono diversi allora è ovvio che un byte //è stato ricevuto if(ultimo_cont_byte_ricevuti!=cont_byte_ricevuti){ //ora li rimetto uguali per non passare di qui all'infinito ultimo_cont_byte_ricevuti = cont_byte_ricevuti; //invio indietro al PC il byte ricevuto USART_SendByte(ultimo_byte_ricevuto); } }while(1); } //inizializza i registri per la USART Void USART_Init(void){ //Imposta il baud rate UBRRL = BAUD_PRESCALE; //carica i primi 8bit nel registro UBRR UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); //adesso carica i sucessivi 8bit nel registro UBRR //per settare il numero di bit per trasmissione, la parità e gli stop bit //della seriale bisogna modificare //il registro UCSRC che però di default ha i valori che servono a noi: //8bit dati, no parità, 1 stop bit // Abilita la ricezione, trasmissione e l'interrupt della USART UCSRB = ((1<<TXEN)¦(1<<RXEN) ¦ (1<<RXCIE)); } //carica il byte nel relativo registro di invio e invia il dato voidUSART_SendByte(unsigned char data){ //Se l'ultimo dato caricato non è ancora stato trasmesso allora //aspetta che venga inviato while( !(UCSRA &(1<<UDRE)) ); //Carica e trasmette il dato UDR = data; } //inizializza i registri del Timer0 void timer0_init(void){ //Vedere pagina 70 del datasheet per il diagramma a blocchi //del Timer0 //Registro TIMSK: Pagina 72 del datasheet //Il bit chiamato TOIE0 viene impostato a 1 per abilitare //l'interrupt del Timer0 TIMSK ¦= (1 << TOIE0); //Registro TCCR0: Pagina 71 del datasheet //imposta il clock con prescaler a 64 //Qui per essere sicuri che l'interrupt abbia cadenza 1mS //dobbiamo calcolare in base alla frequenza dell'oscillatore //la divisione che imponiamo con il prescaler TCCR0 ¦= (1 << CS01) ¦ (1 << CS00); //Registro TCNT0: Pagina 72 del datasheet //precarica il contatore usato dal Timer0 TCNT0 = 6; }

Quando il microcontrollore si avvia inizializza i registri. Vediamo quindi i registri da inizializzare per la seriale:

void USART_Init(void){ //Imposta il baud rate UBRRL = BAUD_PRESCALE; //carica i primi 8bit nel registro UBRR UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); //adesso carica i successivi 8bit nel registro UBRR //per settare il numero di bit per trasmissione, la parità e gli stop bit //della seriale bisogna modificare //il registro UCSRC che però di default ha i valori che ci servono: //8bit dati, no parità, 1 stop bit // Abilita la ricezione, trasmissione e l'interrupt della USART UCSRB = ((1<<TXEN)¦(1<<RXEN) ¦ (1<<RXCIE)); }

Quindi il registro "UBRRL" insieme al registro "UBRRH" servono per impostare la velocità della porta seriale.

A pagina 132 del datasheet dell'ATmega8 troviamo le formule per il calcolo del baud rate:

Quindi conoscendo il nostro clock (8MHz impostato da fuses) e sapendo che la seriale che vogliamo è di tipo semplice ed asincrona (U2X=0) possiamo usare la prima formula in alto a destra per sapere il valore da assegnare ai registri "UBRRL"+"UBRRH", i quali non solo altro che 2 registri a 8bits:

"UBRR Low"+"UBRR High"

questi due registri formano il registro "UBRR" da 16bits che vediamo nella formula.

Facendo un veloce calcolo per il baud rate voluto a 38400:

UBRR = (FOSC / 16 * BAUD) -1 = (16MHz / 16 * 38400) -1 = 25

Quindi impostiamo:

UBRRL = 25

UBRRH = 0

Comunque all'inizio del firmware  abbiamo un define che ci semplifica l'impostazione del registro "UBRR":

//Qui sotto basta cambiare USART_BAUDRATE con il baud rate voluto #define USART_BAUDRATE 38400 #define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)

Proseguendo nella configurazione dei registri vediamo che dovremmo impostare il registro "UCSRC", ma questo ultimo per nostra fortuna di default ha gia impostati i valori più comunemente usati in una comunicazione seriale (vedi pagina 150 del datasheet dell'ATmega8):

- Asincrona

- Parità disabilitata

- Stop bit a 1

- 8bit di dati

Ultimo registro, il "UCSRB" serve per impostare l'interrupt ed abilitare la trasmissione e ricezione (vedi pagina 149 del datasheet dell'ATmega8):

- TXEN = 1   -> abilita trasmissione

- RXEN = 1   -> abilita ricezione

- RXCIE = 1   -> abilita interrupt

Dopo l'impostazione dei registri vediamo che prima di entrare nel ciclo infinito invia via seriale la parola "Ciao!"

USART_SendByte('C'); USART_SendByte('i'); USART_SendByte('a'); USART_SendByte('o'); USART_SendByte('!');

Come avrete capito la funzione "USART_SendByte(....);" invia un byte al computer, questo byte può essere un numero da 0 a 255 o una lettera come nel caso dell'invio del "Ciao!".

La lettera in sostanza viene tradotta in un numero da 0 a 255, se guardiamo una tabella ASCII possiamo vedere in quale numero viene tradotto:

Se inviamo 'C' quindi invieremo il numero 67 (in esadecimale è 0x43).

Quindi l'istruzione:

USART_SendByte('C');

equivale a:

USART_SendByte(67);

Entrando ora nel ciclo infinito vediamo le seguenti istruzioni che vengono infinitamente eseguite:

if(ultimo_cont_byte_ricevuti!=cont_byte_ricevuti){ //ora li rimetto uguali per non passare di qui all'infinito ultimo_cont_byte_ricevuti = cont_byte_ricevuti; //invio indietro al PC il byte ricevuto USART_SendByte(ultimo_byte_ricevuto); }

Questa routine si occupa di controllare il contatore locale "ultimo_cont_byte_ricevuti" con quello incrementato nella routine eseguita quando si scatena l'interrupt di ricezione dato dalla seriale.

Quindi, visto che i due contatori sono diversi, allora spedisce indietro il byte ricevuto.

Quando si scatena l'interrupt di ricezione esegue la seguente funzione:

ISR(USART_RXC_vect){ ultimo_byte_ricevuto = UDR; //il dato ricevuto è contenuto dentro //il registro UDR cont_byte_ricevuti++; //incremento il contatore PORTC &= 0xFE; // Led OFF decontLed = TIME_LED_OFF; //precarica la variabile in modo che il //led venga acceso dopo 50mS }

questa funzione non fa altro che prendere il dato appena ricevuto dal registro "UDR" e lo salva nella variabile globale "ultimo_byte_ricevuto" e quindi incrementa la variabile "cont_byte_ricevuti" e spegne il led il quale verrà riacceso in modo autonomo dal Timer0 (visto nel tutorial #2) dopo il tempo "TIME_LED_OFF".

Quindi come visto il programma è molto semplice. Ora non resta che creare delle funzioni che, a fronte di un dato seriale ricevuto, esegua delle istruzioni.

Esempio: si potrebbe provare a collegare su PC1 (pin 24 dell'ATmega8) un altro led e modificando le istruzioni dentro il ciclo infinito si potrebbe farlo accendere e spegnere.

Quindi per prima cosa ricordiamoci di settare come output tale porta PC1:

DDRC = 0x03; //Porta PC0 (pin 23) e porta PC1 (pin 24) impostati come output

Poi modifichiamo le istruzioni dentro il ciclo infinito così:

if(ultimo_cont_byte_ricevuti!=cont_byte_ricevuti){ //ora li rimetto uguali per non passare di qui all'infinito ultimo_cont_byte_ricevuti = cont_byte_ricevuti; //invio indietro al PC il byte ricevuto USART_SendByte(ultimo_byte_ricevuto); if(ultimo_byte_ricevuto== 'a' ¦¦ultimo_byte_ricevuto== 'A'){ if((PORTC & 0x02) == 0){ PORTC ¦= 0x02; // Led ON }else{ PORTC &= 0xFD; // Led OFF } } }

quindi quando si schiaccia da tastiera il tasto 'a' o 'A' viene cambiato di stato il led attaccato a PC1 (pin24).

Ora per testare avviamo un Serial Terminal come questo:

configurarlo come da immagine (COM Port quella_vostra, Baud rate 38400, Data bits 8, Parity none, Stop bits 1, Handshaking none ) e quindi inviare la lettera 'a'.

## Caricare il firmware

Apriamo Extreme Burner v1.4.3 e clicchiamo sul tasto Open per andare a caricare il file main.hex:

Ora è molto importante impostare i Fuse, andiamo sul tab chiamato "Fuse Bits/Settings" e impostiamo i Fuse esattamente come l'immagine che segue:

Quindi:

Low Fuse = 0xC4

High Fuse = 0xD9

Lock Fuse = 0xFF

Calibration = 0xB9B9B9B9

Mettete anche la spunta su write su di almeno il "Low Fuse"!

Per capire come impostare il clock possiamo vedere il datasheet dell'ATmega8 a pagina 26 oppure ci affidiamo al fuse calculator:

http://www.engbedded.com/fusecalc/

Ricordate di non cambiare i fuse se non capite cosa state facendo, potreste non poter più riprogrammare il vostro ATmega8.

Ora possiamo finalmente caricare il programma, assicuriamoci dei collegamenti come da foto:

Clicchiamo su Write All, se il caricamento è andato a buon fine allora avremo un schermata tipo questa: